化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：二甲胺[无水]

化学品英文名：dimethylamine；N-methyl methanamine

企业名称：西陇化工股份有限公司

生产企业地址：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号

| 邮 编: 515064 | 传 真: 0754-82481768 |
| --- | --- |

企业应急电话：

电子邮件地址：

技术说明书编码:

第二部分 成分/组成信息

√ 纯品　　　　　　　　　　　　混合物

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 二甲胺(无水) |  | 124-40-3 |

第三部分 危险性概述

危险性类别：第2.1类 易燃气体

侵入途径：吸入

健康危害：本品对眼和呼吸道有强烈的刺激作用，吸入后引起咳嗽、呼吸困难。重者发生肺水肿。皮肤接触液态二甲胺可引起坏死，眼睛接触可引起角膜损伤、混浊。

环境危害：对水体和土壤可造成污染，对水生生物有毒作用。

燃爆危险：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15分钟。如有不适感，就医。

吸　　入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食　　入：不会通过该途径接触。

第五部分 消防措施

危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。

有害燃烧产物：一氧化碳、氮氧化物。

灭火方法：用雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳灭火。

灭火注意事项及措施：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动：消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电、防腐、防毒服。如果是液化气体泄漏，还应注意防冻伤。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。构筑围堤或挖坑收容液体泄漏物。用硫酸氢钠(NaHSO4)中和。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

| MAC(mg/m3): - | PC-TWA（mg/m3）: 5 |
| --- | --- |
| PC-STEL（mg/m3）: 10 | TLV-C(mg/m3): - |
| TLV-TWA(mg/m3): 5ppm | TLV-STEL(mg/m3): 15ppm |

监测方法：无资料。

工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防静电工作服。

手 防 护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色气体，高浓度的带有氨味，低浓度的有烂鱼味。

| pH值: 无意义 | 熔点(℃): -92.2 |
| --- | --- |
| 沸点(℃): 7.0 | 相对密度(水=1): 0.68 |
| 相对蒸气密度(空气=1): 1.6 | 饱和蒸气压(kPa): 203(25℃) |
| 燃烧热(kJ/mol): 1743.5 | 临界温度(℃): 164.5 |
| 临界压力(MPa): 5.31 | 辛醇/水分配系数: -0.38 |
| 闪点(℃): -17.8 | 引燃温度(℃): 400 |
| 爆炸下限[％(V/V)]: 2.8 | 爆炸上限[％(V/V)]: 14.4 |

溶解性：易溶于水，溶于乙醇、乙醚。

主要用途：用于有机合成及沉淀氢氧化锌等。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂、酸类、卤素。

避免接触的条件：

聚合危害：不聚合

分解产物：氮氧化物。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：大鼠于5mg/m3，2h，条件反射发生暂时性改变。

LD50：

| 大鼠经口LD50(mg/kg): 698 | 小鼠经口LD50(mg/kg): 316 |
| --- | --- |
| 小鼠腹膜腔LD50(mg/kg): 736 | 兔经口LD50(mg/kg): 240 |

LC50：

| 大鼠吸入LC50(mg/m3): 8354mg/m3/6h；4540ppm/6h； | 小鼠吸入LC50(mg/m3): 4725ppm/2h |
| --- | --- |

刺激性：

家兔经眼：50mg/5分钟，眼睛刺激

亚急性与慢性毒性：大鼠接触2～4mg/m3 3周，3h/d，见大脑皮质活动障碍；2～7mg/m3 7个月，3h/d，每周6d，引起可逆性机能障碍和肺、肝、肾轻度损害。

致突变性：细胞遗传学分析：大鼠吸入50μg/m3。姐妹染色单体互换：仓鼠卵巢500μmol/L。

致癌性：美国工业卫生会议（ACGIH）：未分类为人类致癌物。

其 他：家兔经眼：50mg/5分种，眼睛刺激。

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

半数致死浓度LC50：30-50mg/l/24h(鱼);250mg/l/72h(藻类)

生物降解性：

BOD5：1.3

土壤半衰期-高（小时）：336

土壤半衰期-低（小时）：86

空气半衰期-高（小时）：9.2

空气半衰期-低（小时）：0.892

地表水半衰期-高（小时）：79

地表水半衰期-低（小时）：2

地下水半衰期-高（小时）：158

地下水半衰期-低（小时）：4

水相生物降解-好氧-高（小时）：79

水相生物降解-好氧-低（小时）：2

水相生物降解-厌氧-高（小时）：316

水相生物降解-厌氧-低（小时）：8

水相生物降解-二次沉降处理-高（小时）：100

水相生物降解-二次沉降处理-低（小时）：93

非生物降解性：

空气中光氧化半衰期-高（小时）：9.2

空气中光氧化半衰期-低（小时）：0.892

生物富集或生物积累性[C]-BCF：0.3

其他有害作用：该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃处置方法：建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：21044

UN编号：1032

包装类别：Ⅱ类包装

包装标志：易燃气体

包装方法：钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱；罐车（充装系数0.55 吨/立方米）。

运输注意事项：本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路非罐装运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品、等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
　　中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九界全国人大常委会第二十八次会议通过)；
　　中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九界全国人大常委会第二十四次会议通过)；
　　中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)；
　　危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院第52次常务会议通过)；
　　安全生产许可证条例(2004年1月7日国务院第34次常务会议通过)；
　　常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92)；
　　工作场所有害因素职业接触限值(GBZ 2-2002)；
　　危险化学品名录。

第十六部分 其他信息

填表时间：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：