化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：乙腈；甲基氰

化学品英文名：acetonitrile；methyl cyanide

企业名称：西陇化工股份有限公司

生产企业地址：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号

| 邮 编: 515064 | 传 真: 0754-82481768 |
| --- | --- |

企业应急电话：

电子邮件地址：

技术说明书编码:

第二部分 成分/组成信息

√ 纯品　　　　　　　　　　　　混合物

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 乙腈 |  | 75-05-8 |

第三部分 危险性概述

危险性类别：第3.2类 中闪点液体

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：乙腈急性中毒发病较氢氰酸慢，可有数小时潜伏期。主要症状为衰弱、无力、面色灰白、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、胸痛；严重者呼吸及循环系统紊乱，呼吸浅、慢而不规则，血压下降，脉搏细而慢，体温下降，阵发性抽搐，昏迷。可有尿频、蛋白尿等。

环境危害：对水体、土壤和大气可造成污染。

燃爆危险：易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗。如出现中毒症状给予吸氧和吸入亚硝酸异戊酯，将亚硝酸异戊酯的安瓿放在手帕里或单衣内打碎放在面罩内使伤员吸入15秒，然后移去15秒，重复5-6次。口服4-DMAP（4-二甲基氨基苯酚）1片（180毫克）和PAPP（氨基苯丙酮）1片（90毫克）。如有不适感，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

吸　　入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术。如果出现中毒症状，处理同皮肤接触。

食　　入：如伤者神志清醒，催吐，洗胃。如果出现中毒症状，处理同皮肤接触。

第五部分 消防措施

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。燃烧时有火焰。与硫酸、发烟硫酸、氯磺酸、过氯酸盐等反应剧烈。

有害燃烧产物：一氧化碳、氮氧化物、氰化氢。

灭火方法：用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动：消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（全面罩）、自给式呼吸器或通风式呼吸器，穿胶布防毒衣，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃，保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、易（可）燃物、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

| MAC(mg/m3): - | PC-TWA（mg/m3）: 10 |
| --- | --- |
| PC-STEL（mg/m3）: 25* | TLV-C(mg/m3): - |
| TLV-TWA(mg/m3): 40ppm | TLV-STEL(mg/m3): 60ppm |

监测方法：溶剂解吸-气相色谱法。

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触毒物时，必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿密闭型防毒服。

手 防 护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。车间应配备急救设备及药品。作业人员应学会自救互救。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色液体，有刺激性气味。

| pH值: 无资料 | 熔点(℃): -45.7 |
| --- | --- |
| 沸点(℃): 81.1 | 相对密度(水=1): 0.79 |
| 相对蒸气密度(空气=1): 1.42 | 饱和蒸气压(kPa): 13.33(27℃) |
| 燃烧热(kJ/mol): 1264.0 | 临界温度(℃): 274.7 |
| 临界压力(MPa): 4.83 | 辛醇/水分配系数: -0.34 |
| 闪点(℃): 12.8 | 引燃温度(℃): 524 |
| 爆炸下限[％(V/V)]: 3.0 | 爆炸上限[％(V/V)]: 16.0 |

溶解性：与水混溶，溶于醇、等多数有机溶剂。

主要用途：用于制维生素B1等药物，及香料、脂肪酸萃取等。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：酸类、碱类、强氧化剂、强还原剂、碱金属、硫酸、发烟硫酸、氯磺酸、过氯酸盐。

避免接触的条件：

聚合危害：不聚合

分解产物：氮氧化物、氰化氢。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：属中等毒类。小鼠急性吸入中毒，先出现刺激和兴奋症状，继之转为前伏、后肢无力。高浓度可出现侧卧，并伴有强直性抽搐及大小便失禁等。最后呼吸衰竭。

LD50：

| 大鼠经口LD50(mg/kg): 175 | 小鼠经口LD50(mg/kg): 269 |
| --- | --- |
| 兔经皮LD50(mg/kg): 980 |  |

LC50：

大鼠吸入LC50(mg/m3): 7551 ppm/8H

刺激性：

家兔经皮：mg/kg/20天，20mg，重度刺激；开放性刺激试验，500mg

亚急性与慢性毒性：猫吸入其蒸气7mg/m3，4小时/天，共6个月，在染毒后1个月，条件反射开始破坏。病理检查见肝、肾和肺病理改变。

致突变性：性染色体缺失和不分离：酿酒酵母菌47600ppm。姐妹染色单体交换：仓鼠卵巢5 gm/L。

致畸性：仓鼠孕后8天吸入最低中毒剂量（TCLo）5000 ppm/1H，致中枢神经系统发育畸形。仓鼠孕后8天吸入最低中毒剂量（TCLo）8000 ppm/1H，致肌肉骨骼系统发育畸形。

致癌性：美国工业卫生会议（ACGIH）：未分类为人类致癌物。

其 他：仓鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：300mg/kg(孕8天)，引起肌肉骨骼发育异常。

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

半数致死浓度LC50：1000-1850mg/l/96h(鱼)

生物降解性：

土壤半衰期-高（小时）：672

土壤半衰期-低（小时）：168

空气半衰期-高（小时）：12991

空气半衰期-低（小时）：1299

地表水半衰期-高（小时）：672

地表水半衰期-低（小时）：168

地下水半衰期-高（小时）：8640

地下水半衰期-低（小时）：336

水相生物降解-好氧-高（小时）：672

水相生物降解-好氧-低（小时）：168

水相生物降解-厌氧-高（小时）：2688

水相生物降解-厌氧-低（小时）：672

水相生物降解-二次沉降处理-高（小时）：94%

水相生物降解-二次沉降处理-低（小时）：27%

非生物降解性：

水中光氧化半衰期-高（小时）：1.10E+08

水中光氧化半衰期-低（小时）：2.80E+06

空气中光氧化半衰期-高（小时）：12991

空气中光氧化半衰期-低（小时）：1299

一级水解半衰期（小时）：＞150000YR

其他有害作用：无资料。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃处置方法：用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。把倒空的容器归还厂商或在规定场所掩埋。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：32159

UN编号：1648

包装类别：Ⅱ类包装

包装标志：易燃液体

包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、易燃物或可燃物、食用化学品、等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
　　中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九界全国人大常委会第二十八次会议通过)；
　　中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九界全国人大常委会第二十四次会议通过)；
　　中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)；
　　危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院第52次常务会议通过)；
　　安全生产许可证条例(2004年1月7日国务院第34次常务会议通过)；
　　常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92)；
　　工作场所有害因素职业接触限值(GBZ 2-2002)；
　　危险化学品名录。

第十六部分 其他信息

填表时间：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：