化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：重氮甲烷

化学品英文名：diazomethane；azimethylene;azimethane

企业名称：西陇化工股份有限公司

生产企业地址：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号

| 邮 编: 515064 | 传 真: 0754-82481768 |
| --- | --- |

企业应急电话：

电子邮件地址：

技术说明书编码:

第二部分 成分/组成信息

√ 纯品　　　　　　　　　　　　混合物

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 重氮甲烷 |  | 334-88-3 |

第三部分 危险性概述

危险性类别：第 1 类 爆炸品

侵入途径：吸入

健康危害：对呼吸道有强烈刺激作用，并为致敏原。轻度急性中毒出现头痛、头晕、结膜及呼吸道刺激症状，高浓度吸入后立即或经一段潜伏期后出现剧烈刺激性咳嗽、呼吸困难、胸痛。伴有疲乏无力、呕吐、冷汗、脉快而弱等症状。严重者发生肺炎、肺水肿、休克、昏迷，甚至死亡。有时可出现哮喘样症状。

环境危害：对大气可造成污染。

燃爆危险：受撞击、磨擦，遇明火或其它点火源极易爆炸。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

吸　　入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食　　入：不会通过该途径接触。

第五部分 消防措施

危险特性：受热、接触明火、或受到摩擦、震动、撞击时可发生爆炸。未经稀释的液体或气体，在接触碱金属或粗糙的物品表面即能引起爆炸。

有害燃烧产物：一氧化碳、氮气。

灭火方法：用雾状水、干粉、二氧化碳灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。遇大火切勿轻易接近。禁止用砂土压盖。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动：根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。消除所有点火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风的爆炸品专用库房。远离火种、热源。库温不超过32℃，相对湿度不超过80％。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、活性金属粉末、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备。禁止震动、撞击和摩擦。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

| MAC(mg/m3): - | PC-TWA（mg/m3）: 0.35 |
| --- | --- |
| PC-STEL（mg/m3）: 0.7 | TLV-C(mg/m3): - |
| TLV-TWA(mg/m3): 0.2ppm | TLV-STEL(mg/m3): |

监测方法：无资料。

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防静电工作服。

手 防 护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。

第九部分 理化特性

外观与性状：黄色气体，有强刺激性气味（发霉味）。

| pH值: 无意义 | 熔点(℃): -145.0 |
| --- | --- |
| 沸点(℃): -23.0 | 相对密度(水=1): 1.45 |
| 相对蒸气密度(空气=1): 1.4 | 临界压力(MPa): 无资料 |
| 辛醇/水分配系数: 无资料 | 闪点(℃): 无意义 |
| 引燃温度(℃): 100 | 爆炸下限[％(V/V)]: 无资料 |
| 爆炸上限[％(V/V)]: 无资料 |  |

溶解性：溶于乙醇、乙醚。

主要用途：用于有机合成。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂、酸、酚、醛、酮、烯、炔等。

避免接触的条件：热、光、摩擦、震动和撞击。

聚合危害：不聚合

分解产物：氮气。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：具强烈刺激作用。猫吸入300mg/m3，10min，引起肺出血，肺水肿，于3日内死亡。

LD50：

LC50：

其它动物吸入LC50：200 mg/m3/10M(猫吸入)；175ppm/10M(猫吸入)

刺激性：

亚急性与慢性毒性：兔长期吸入2～12mg/L，可引起支气管炎，继之死亡。

致敏性：有致敏性。

致突变性：微生物致突变：脉孢菌250 mmol/L。

致癌性：IARC致癌性评论：组3，现有的证据不能对人类致癌性进行分类。

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

生物降解性：

非生物降解性：

其他有害作用：该物质对环境可能有危害，不要让该物质进入环境。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃处置方法：根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：11020

UN编号：无资料

包装类别：Ⅱ类包装

包装标志：爆炸品；有毒品

包装方法：安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

运输注意事项：凭到达地公安机关的运输证托运。本品铁路运输时限使用停止制动作用的棚车运输。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。货车编组，应按照《车辆编组隔离表》进行。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。车速要加以控制，避免颠簸、震荡。不得与酸、碱、盐类、氧化剂、易燃可燃物、自燃物品、金属粉末等危险物品及钢铁材料器具混装。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，中途停留时应严格选择停放地点，远离高压电源、火源和高温场所，要与其它车辆隔离并留有专人看管，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
　　中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九界全国人大常委会第二十八次会议通过)；
　　中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九界全国人大常委会第二十四次会议通过)；
　　中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)；
　　危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院第52次常务会议通过)；
　　安全生产许可证条例(2004年1月7日国务院第34次常务会议通过)；
　　常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92)；
　　工作场所有害因素职业接触限值(GBZ 2-2002)；
　　危险化学品名录。

第十六部分 其他信息

填表时间：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：