化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：二氧化硅；白炭黑

化学品英文名：silica；silicon dioxide

企业名称：西陇化工股份有限公司

生产企业地址：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号

| 邮 编: 515064 | 传 真: 0754-82481768 |
| --- | --- |

企业应急电话：

电子邮件地址：

技术说明书编码:

第二部分 成分/组成信息

√ 纯品　　　　　　　　　　　　混合物

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硅 |  | 7631-86-9 |

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入

健康危害：吸入二氧化硅粉尘，对机体的主要危害是引起矽肺。目前，对矽肺无特效治疗药物，关键是防尘。

环境危害：对环境有害。

燃爆危险：不燃，无特殊燃爆特性。

第四部分 急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

吸　　入：脱离现场至空气新鲜处。

食　　入：就医。

第五部分 消防措施

危险特性：能和三氟化氯、三氟化锰、三氟化氧发生剧烈反应。

有害燃烧产物：无意义。

灭火方法：本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

灭火注意事项及措施：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：生产过程密闭化。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，戴乳胶手套。避免产生粉尘。避免与三氟化氯接触。配备泄漏应急处理设备。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与三氟化氯分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

| MAC(mg/m3): 未制定标准 | PC-TWA（mg/m3）: 未制定标准 |
| --- | --- |
| PC-STEL（mg/m3）: 未制定标准 | TLV-C(mg/m3): - |
| TLV-TWA(mg/m3): 0.05 | TLV-STEL(mg/m3): |

监测方法：无资料。

工程控制：生产过程密闭化。保证良好的自然通风。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：一般不需特殊防护。

手 防 护：戴橡胶手套。

其他防护：工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：透明无味的晶体或无定形粉末。

| pH值: 无意义 | 熔点(℃): 1710 |
| --- | --- |
| 沸点(℃): 2230 | 相对密度(水=1): 2.2(无定形) |
| 相对蒸气密度(空气=1): 无资料 | 饱和蒸气压(kPa): 1.33(1732℃) |
| 临界压力(MPa): 无意义 | 辛醇/水分配系数: 无资料 |
| 闪点(℃): 无意义 | 引燃温度(℃): 无意义 |
| 爆炸下限[％(V/V)]: 无意义 | 爆炸上限[％(V/V)]: 无意义 |

溶解性：不溶于水、酸，溶于氢氟酸。

主要用途：橡胶工业中用作补强剂及动物饲料添加剂，也用于制造玻璃、陶器耐火材料、硅铁、元素硅等。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：三氟化氯、三氟化锰、三氟化氧。

避免接触的条件：

聚合危害：不聚合

分解产物：

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：

LD50：

LC50：

大鼠吸入LC50(mg/m3): 30mg/m3/6h/6W-I [TCLO]

刺激性：

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

生物降解性：

非生物降解性：

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：工业固体废物

废弃处置方法：用安全掩埋法处置。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：无资料

UN编号：无资料

包装类别：无资料

包装标志：

包装方法：无资料。

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与卤化物、等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
　　中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九界全国人大常委会第二十八次会议通过)；
　　中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九界全国人大常委会第二十四次会议通过)；
　　中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)。

第十六部分 其他信息

填表时间：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：