化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：硼酸

化学品英文名：boric acid；Boracic acid

企业名称：西陇化工股份有限公司

生产企业地址：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号

| 邮 编: 515064 | 传 真: 0754-82481768 |
| --- | --- |

企业应急电话：

电子邮件地址：

技术说明书编码:

第二部分 成分/组成信息

√ 纯品　　　　　　　　　　　　混合物

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 硼酸 |  | 10043-35-3 |

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：工业生产中，仅见引起皮肤刺激、结膜炎、支气管炎，一般无中毒发生。口服引起急性中毒，主要表现为胃肠道症状，有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等，继之发生脱水、休克、昏迷或急性肾功能衰竭，可有高热、肝肾损害和惊厥，重者可致死。皮肤出现广泛鲜红色疹，重者成剥脱性皮炎。本品易被损伤皮肤吸收引起中毒。
慢性中毒：长期由胃肠道或皮肤吸收小量该品，可发生轻度消化道症状、皮炎、秃发以及肝肾损害。成人的内服致死量为5-20g，婴儿则少于5g。

环境危害：对水生生物有毒作用。

燃爆危险：不燃，无特殊燃爆特性。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

吸　　入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

食　　入：饮足量温水，催吐、洗胃、导泻。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：受高热分解放出有毒的气体。

有害燃烧产物：无意义。

灭火方法：本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与碱类、钾接触。搬运时轻装轻卸，保持包装完整，防止洒漏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与碱类、钾分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

| MAC(mg/m3): 未制定标准 | PC-TWA（mg/m3）: 未制定标准 |
| --- | --- |
| PC-STEL（mg/m3）: 未制定标准 | TLV-C(mg/m3): 未制定标准 |
| TLV-TWA(mg/m3): | TLV-STEL(mg/m3): |

监测方法：无资料。

工程控制：生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手 防 护：戴橡胶手套。

其他防护：工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色微带珍珠光泽的三斜晶体或白色粉末，有滑腻手感, 无臭味。

| pH值: 无意义 | 熔点(℃): 169(分解) |
| --- | --- |
| 沸点(℃): 300 | 相对密度(水=1): 1.44～1.51(15℃) |
| 相对蒸气密度(空气=1): 无资料 | 临界压力(MPa): 无资料 |
| 辛醇/水分配系数: 无资料 | 闪点(℃): 无意义 |
| 引燃温度(℃): 无意义 | 爆炸下限[％(V/V)]: 无意义 |
| 爆炸上限[％(V/V)]: 无意义 |  |

溶解性：溶于水，溶于乙醇、乙醚、甘油。

主要用途：用于玻璃、搪瓷、医药、化妆品等工业, 以及制备硼和硼酸盐, 并用作食物防腐剂和消毒剂等。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：碱类、钾。

避免接触的条件：

聚合危害：不聚合

分解产物：氧化硼。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：

LD50：

| 大鼠经口LD50(mg/kg): 2660 | 小鼠经口LD50(mg/kg): 3450 |
| --- | --- |
| 兔经皮LD50(mg/kg): >2000 |  |

LC50：

刺激性：

人经皮：15mg/3天，间歇染毒，中度刺激

亚急性与慢性毒性：给大鼠喂饲含2.5g/L硼酸的饮水，出现生长受抑制；当饮水含硼酸1.0g/L时，则不影响生长。较大剂量喂饲可使雌性动物的性周期紊乱和不育症。

致突变性：微生物致突变：大肠杆菌17000ppm/24h。细胞遗传学分析：小鼠经口2.4 ug/kg。

致畸性：大鼠孕后6-9天给予最低中毒剂量（TDL0）1600 mg/kg，致肌肉骨骼系统发育畸形。兔孕后6-19天经口给予最低中毒剂量（TDL0）3500 mg/kg，致心血管系统、颅面部（包括鼻、舌）发育畸形。小鼠多代经口给予最低中毒剂量（TDL0）152 mg/kg，致泌尿生殖系统、内分泌系统发育畸形。大鼠孕后1-20天经口给予最低中毒剂量（TDL0）3260 mg/kg，致中枢神经系统发育畸形。

其 他：大鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：6600mg/kg(孕1～21天)，引起胚胎发育迟缓、肌肉骨骼发育异常。

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

半数致死浓度LC50：79-100mg/l/96h(鱼)

半数效应浓度EC50：115-153mg/l/48h(水蚤)

生物降解性：

非生物降解性：

其他有害作用：无资料。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：工业固体废物

废弃处置方法：根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：无资料

UN编号：无资料

包装类别：无资料

包装标志：

包装方法：无资料。

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、钾、食用化学品、等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
　　中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九界全国人大常委会第二十八次会议通过)；
　　中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九界全国人大常委会第二十四次会议通过)；
　　中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)。

第十六部分 其他信息

填表时间：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：