化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：五氧化二磷；五氧化(二)磷；磷酸酐

化学品英文名：phosphorus pentoxide；phosphoric anhydride

企业名称：西陇化工股份有限公司

生产企业地址：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号

| 邮 编: 515064 | 传 真: 0754-82481768 |
| --- | --- |

企业应急电话：

电子邮件地址：

技术说明书编码:

第二部分 成分/组成信息

√ 纯品　　　　　　　　　　　　混合物

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 五氧化(二)磷 |  | 1314-56-3 |

第三部分 危险性概述

危险性类别：第8.1类 酸性腐蚀品

侵入途径：吸入、食入

健康危害：本品遇水生成磷酸；有时含游离磷而引起磷中毒。
急性中毒 短期大量吸入引起眼及上呼吸道刺激症状，出现咽喉炎、支气管炎。严重者发生喉头水肿致窒息，引起肺炎或肺水肿。口服发生恶心、呕吐、腹痛、腹泻；数日内出现黄疸及肝肿大，或出现急性肝坏死；严重病例，数小时内患者由兴奋转入抑制，发生昏迷、循环衰竭，以致死亡。可使组织脱水，对皮肤有刺激腐蚀作用。
慢性中毒 有呼吸道刺激症状及磷毒性牙齿、牙龈和下颌骨损害。

环境危害：对环境有害。

燃爆危险：助燃。与可燃物接触易着火燃烧。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15分钟。如有不适感，就医。

吸　　入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食　　入：用水漱口，无腐蚀症状者洗胃。忌服油类。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：接触有机物有引起燃烧的危险。具有强腐蚀性。

有害燃烧产物：无意义。

灭火方法：用干粉、砂土灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。小量泄漏：用干燥的砂土或其它不燃材料覆盖泄漏物，用洁净的无火花工具收集泄漏物，置于一盖子较松的塑料容器中，待处置。大量泄漏：用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散，避免雨淋。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与活性金属粉末、碱类、过氧化物、醇类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃，相对湿度不超过75％。包装必须密封，切勿受潮。应与活性金属粉末、碱类、过氧化物、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

| MAC(mg/m3): 1 | PC-TWA（mg/m3）: - |
| --- | --- |
| PC-STEL（mg/m3）: - | TLV-C(mg/m3): 未制定标准 |
| TLV-TWA(mg/m3): | TLV-STEL(mg/m3): |

监测方法：钼酸铵分光光度法。

工程控制：密闭操作，注意通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴过滤式防尘呼吸器或长管面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手 防 护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：白色粉末，不纯品为黄色粉末，易吸潮。

| pH值: 无意义 | 熔点(℃): 580～585 |
| --- | --- |
| 沸点(℃): 无资料 | 相对密度(水=1): 2.39 |
| 相对蒸气密度(空气=1): 4.9 | 饱和蒸气压(kPa): 0.13(384℃) |
| 临界压力(MPa): 无资料 | 辛醇/水分配系数: 无资料 |
| 闪点(℃): 无意义 | 引燃温度(℃): 无意义 |
| 爆炸下限[％(V/V)]: 无意义 | 爆炸上限[％(V/V)]: 无意义 |

溶解性：不溶于丙酮、氨水，溶于硫酸。

主要用途：用作干燥剂、脱水剂，用于制造高纯度磷酸 、磷酸盐及农药等。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：钾、钠、水、醇类、碱类、过氧化物。

避免接触的条件：潮湿空气。

聚合危害：不聚合

分解产物：氧化磷。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：对眼、口腔粘膜及气管有刺激腐蚀作用，严重可致中毒性肺炎、肺水肿。若含游离磷，可引起磷中毒。

LD50：

LC50：

大鼠吸入LC50(mg/m3): 1217mg/m3，1小时

其它动物吸入LC50：LC50:1689mg/m3/1H [兔吸入]

刺激性：

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

生物降解性：

非生物降解性：

其他有害作用：无资料。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃处置方法：用安全掩埋法处置。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：81063

UN编号：1807

包装类别：Ⅱ类包装

包装标志：腐蚀品；有毒品

包装方法：装入马口铁容器内，再装入全木箱；耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与活性金属粉末、碱类、过氧化物、醇类、食用化学品、等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
　　中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九界全国人大常委会第二十八次会议通过)；
　　中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九界全国人大常委会第二十四次会议通过)；
　　中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)；
　　危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院第52次常务会议通过)；
　　安全生产许可证条例(2004年1月7日国务院第34次常务会议通过)；
　　常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92)；
　　工作场所有害因素职业接触限值(GBZ 2-2002)；
　　危险化学品名录。

第十六部分 其他信息

填表时间：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：