化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：邻苯二甲酸二辛酯；邻苯二甲酸二正辛酯

化学品英文名：dioctyl phthalate；di-n-octyl phthalate

企业名称：西陇化工股份有限公司

生产企业地址：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号

| 邮 编: 515064 | 传 真: 0754-82481768 |
| --- | --- |

企业应急电话：

电子邮件地址：

技术说明书编码:

第二部分 成分/组成信息

√ 纯品　　　　　　　　　　　　混合物

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 邻苯二甲酸二辛酯 |  | 117-84-0 |

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：摄入有毒。对眼睛和皮肤有刺激作用。受热分解释出腐蚀性、刺激性的烟雾。

环境危害：对水生生物有毒作用。

燃爆危险：可燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。如有不适感，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

吸　　入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食　　入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物：一氧化碳。

灭火方法：用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动：根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防毒面具,穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或其它不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用飞尘或石灰粉吸收大量液体。用泵转移至槽车或专用收集器内。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，局部排风。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。在清除液体和蒸气前不能进行焊接、切割等作业。避免产生烟雾。避免与氧化剂接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

| MAC(mg/m3): 未制定标准 | PC-TWA（mg/m3）: 未制定标准 |
| --- | --- |
| PC-STEL（mg/m3）: 未制定标准 | TLV-C(mg/m3): 未制定标准 |
| TLV-TWA(mg/m3): | TLV-STEL(mg/m3): |

监测方法：溶剂解吸--高效液相色谱法。

工程控制：密闭操作，局部排风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手 防 护：戴橡胶手套。

其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：淡黄色油状液体，稍有气味。

| pH值: 无资料 | 熔点(℃): -46 |
| --- | --- |
| 沸点(℃): 385 | 相对密度(水=1): 0.99(20℃ ) |
| 相对蒸气密度(空气=1): 13.45 | 饱和蒸气压(kPa): <0.027(150℃) |
| 临界压力(MPa): 无资料 | 辛醇/水分配系数: 5.11 |
| 闪点(℃): 218(O.C) | 引燃温度(℃): 390 |
| 爆炸下限[％(V/V)]: 0.3 | 爆炸上限[％(V/V)]: 4.0 |

溶解性：不溶于水，可混溶于多数有机溶剂。

主要用途：用作增塑剂、溶剂、气相色谱固定液。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂。

避免接触的条件：

聚合危害：不聚合

分解产物：

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：

LD50：

| 大鼠经口LD50(mg/kg): 30000 | 小鼠经口LD50(mg/kg): 6500 |
| --- | --- |

LC50：

刺激性：

家兔经皮：500mg/24小时，轻度刺激

家兔经眼：500mg/24小时，轻度刺激

其 他：大鼠腹腔内最低中毒剂量（TDL0）：5g/kg(孕5～15天)，有胚胎毒性，引起眼、耳等发育异常。小鼠经口最低中毒剂量（TDL0）：78g/kg（孕7～14天），对新生鼠存活指数及生长统计指数有影响。

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

半数致死浓度LC50：26.53-469mg/l/96h(鱼)

半数效应浓度EC50：18.26-1551mg/l/48h(水蚤)

生物降解性：

土壤半衰期-高（小时）：672

土壤半衰期-低（小时）：168

空气半衰期-高（小时）：44.8

空气半衰期-低（小时）：4.5

地表水半衰期-高（小时）：672

地表水半衰期-低（小时）：168

地下水半衰期-高（小时）：8760

地下水半衰期-低（小时）：336

水相生物降解-好氧-高（小时）：672

水相生物降解-好氧-低（小时）：168

水相生物降解-厌氧-高（小时）：8750

水相生物降解-厌氧-低（小时）：4320

水相生物降解-二次沉降处理-高（小时）：68.8%

非生物降解性：

光解最大光吸收-高（纳米）：274.5

光解最大光吸收-低（纳米）：223

空气中光氧化半衰期-高（小时）：44.8

空气中光氧化半衰期-低（小时）：4.5

一级水解半衰期（小时）：107YRS

生物富集或生物积累性[C]-BCF：183-53890

其他有害作用：该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：工业固体废物

废弃处置方法：建议用焚烧法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：无资料

UN编号：无资料

包装类别：无资料

包装标志：

包装方法：无资料。

运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品、等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
　　中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九界全国人大常委会第二十八次会议通过)；
　　中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九界全国人大常委会第二十四次会议通过)；
　　中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)。

第十六部分 其他信息

填表时间：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：