化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：己内酰胺

化学品英文名：caprolactam；γ-caprolactam

企业名称：西陇化工股份有限公司

生产企业地址：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号

| 邮 编: 515064 | 传 真: 0754-82481768 |
| --- | --- |

企业应急电话：

电子邮件地址：

技术说明书编码:

第二部分 成分/组成信息

√ 纯品　　　　　　　　　　　　混合物

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 己内酰胺 |  | 105-60-2 |

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：经常接触本品可致神衰综合征。此外，尚可引起鼻出血、鼻干、上呼吸道炎症及胃灼热感等。本品能引起皮肤损害，接触者出现皮肤干燥，角质层增厚，皮肤皲裂、脱屑等，可发生全身性皮炎。易经皮肤吸收。

环境危害：对水生生物有毒作用。

燃爆危险：可燃，其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

吸　　入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

食　　入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：遇明火、高热可燃。受高热分解，产生有毒的氮氧化物。粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。

有害燃烧产物：一氧化碳、氮氧化物。

灭火方法：用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动：隔离泄漏污染区，限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴乳胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

| MAC(mg/m3): - | PC-TWA（mg/m3）: 5 |
| --- | --- |
| PC-STEL（mg/m3）: 12.5* | TLV-C(mg/m3): - |
| TLV-TWA(mg/m3): 5ppm[蒸汽]；1mg/m3[粒子] | TLV-STEL(mg/m3): 10ppm[蒸汽]；3mg/m3[粒子] |

监测方法：无资料。

工程控制：密闭操作，局部排风。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手 防 护：戴橡胶手套。

其他防护：工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分 理化特性

外观与性状：白色吸湿性晶体。

| pH值: 无意义 | 熔点(℃): 68～70 |
| --- | --- |
| 沸点(℃): 269 | 相对密度(水=1): 1.05(70%水溶液) |
| 相对蒸气密度(空气=1): 3.91 | 饱和蒸气压(kPa): 0.67(122℃) |
| 临界压力(MPa): 无资料 | 辛醇/水分配系数: -0.19 |
| 闪点(℃): 110 | 引燃温度(℃): 375 |
| 爆炸下限[％(V/V)]: 1.4 | 爆炸上限[％(V/V)]: 8.0 |

溶解性：溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿、等多数有机溶剂。

主要用途：用以制取己内酰胺树脂、己内酰胺纤维和人造革等, 也用作医药原料。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂、强碱。

避免接触的条件：

聚合危害：不聚合

分解产物：氮氧化物。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：属低毒类。大鼠腹腔注射，多数动物于300-400mg/kg时出现痉挛等中毒表现，1000mg/kg时，经数分钟因呼吸麻痹而死亡。死前出现抽搐、流涎、鼻出血等。

LD50：

| 大鼠经口LD50(mg/kg): 1210 | 大鼠经皮LD50(mg/kg): >2000 |
| --- | --- |
| 小鼠经口LD50(mg/kg): 930 | 兔经皮LD50(mg/kg): 1.41ml/kg |

LC50：

刺激性：

亚急性与慢性毒性：大鼠和兔经口500mg/kg.d，共6个月出现体重增长缓慢、红细胞数下降、大脑皮质充血、血管和神经细胞周围水肿。

致癌性：IARC致癌性评论：组4,对人类可能是非致癌物。

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

半数致死浓度LC50：5000mg/l/96h(鱼)

生物降解性：

非生物降解性：

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：工业固体废物

废弃处置方法：用控制焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：无资料

UN编号：无资料

包装类别：无资料

包装标志：

包装方法：无资料。

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品、等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
　　中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九界全国人大常委会第二十八次会议通过)；
　　中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九界全国人大常委会第二十四次会议通过)；
　　中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)；
　　工作场所有害因素职业接触限值(GBZ 2-2002)。

第十六部分 其他信息

填表时间：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：