化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：碳酸锂

化学品英文名：lithium carbonate；dilithium carbonate

企业名称：西陇化工股份有限公司

生产企业地址：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号

| 邮 编: 515064 | 传 真: 0754-82481768 |
| --- | --- |

企业应急电话：

电子邮件地址：

技术说明书编码:

第二部分 成分/组成信息

√ 纯品　　　　　　　　　　　　混合物

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 碳酸锂 |  | 554-13-2 |

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入

健康危害：误服中毒后，主要损及胃肠道、心脏、肾脏和神经系统。中毒表现有恶心、呕吐、腹泻、头痛、头晕、嗜睡、视力障碍、口唇、四肢震颤、抽搐和昏迷等。

环境危害：对环境有害。

燃爆危险：不燃，无特殊燃爆特性。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。如有不适感，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

吸　　入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食　　入：饮足量温水，催吐、洗胃、导泻。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：本身不能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。

有害燃烧产物：无意义。

灭火方法：本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿透气型防毒服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、氟接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、酸类、氟分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

| MAC(mg/m3): 未制定标准 | PC-TWA（mg/m3）: 未制定标准 |
| --- | --- |
| PC-STEL（mg/m3）: 未制定标准 | TLV-C(mg/m3): 未制定标准 |
| TLV-TWA(mg/m3): | TLV-STEL(mg/m3): |

监测方法：火焰分光光度法。

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿透气型防毒服。

手 防 护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色单斜晶体或白色粉末。

| pH值: 无意义 | 熔点(℃): 723 |
| --- | --- |
| 沸点(℃): 1310(分解) | 相对密度(水=1): 2.11 |
| 相对蒸气密度(空气=1): 无资料 | 临界压力(MPa): 无意义 |
| 辛醇/水分配系数: 无资料 | 闪点(℃): 无意义 |
| 引燃温度(℃): 无意义 | 爆炸下限[％(V/V)]: 无意义 |
| 爆炸上限[％(V/V)]: 无意义 |  |

溶解性：溶于水，溶于酸，不溶于乙醇、丙酮。

主要用途：用于制陶瓷、药物、催化剂等。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂、强酸、氟。

避免接触的条件：

聚合危害：不聚合

分解产物：

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：

LD50：

| 大鼠经口LD50(mg/kg): 525 | 小鼠经口LD50(mg/kg): 531 |
| --- | --- |
| 兔经口LD50(mg/kg): 404 |  |

LC50：

刺激性：

致突变性：细胞遗传学分析：小鼠经口1200μg/kg/3天（间歇）。DNA损伤：人成纤维细胞500mg/L。DNA抑制：人成纤维细胞2g/L。姐妹染色单体交换：小鼠经口1200 ug/kg/3D （间歇）。体细胞突变：仓鼠肺2 g/L 。

致畸性：妇女孕后1～35周经口给药最低中毒剂量（TDL0）4900mg/kg,致心血管发育畸形。妇女孕前7周，孕后1～38周给药最低中毒剂量（TDL0）（途径不明）11520mg/kg，致中枢神经系统、肌肉骨骼系统、胃肠系统发育畸形。小鼠孕后6-15 天经口给予最低中毒剂量（TDL0）4650 mg/kg ，致颅面部（包括鼻、舌）发育畸形。

致癌性：妇女经口最低中毒剂量（TDL0）：3600mg/kg/21周（连续），按RTECS标准为致癌物，白血病。妇女经口中毒剂量（TD）：21 gm/kg/3.5年（连续），按RTECS标准为致癌物，甲状腺瘤。男性经口中毒剂量（TD）：6132mg/kg/2年（连续），按RTECS标准为致癌物，白血病。

其 他：妇女经口最低中毒剂量（TDL0）：4900mg/kg（孕1～35周），心血管系统发育异常。妇女经口最低中毒剂量（TDL0）：10080mg/kg妇女性交前26周～孕34周，引起死产。妇女（途径未报告）最低中毒剂量（TDL0）：11520mg/kg（妇女性交前7周/孕1～38周），中枢神经系统、肌肉骨骼系统和胃肠发育异常。

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

生物降解性：

非生物降解性：

其他有害作用：该物质对环境可能有危害，应特别注意对水体的污染。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃处置方法：用安全掩埋法处置。量小时，中和本品的水溶液，滤出固体做掩埋处置，溶液冲入下水道。反应产生热和烟雾，通过控制加入速度予以控制。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：无资料

UN编号：无资料

包装类别：无资料

包装标志：

包装方法：无资料。

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、活泼非金属、等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
　　中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九界全国人大常委会第二十八次会议通过)；
　　中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九界全国人大常委会第二十四次会议通过)；
　　中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)。

第十六部分 其他信息

填表时间：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：