化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：磷酸三丁酯

化学品英文名：tributyl phosphate

企业名称：西陇化工股份有限公司

生产企业地址：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号

| 邮 编: 515064 | 传 真: 0754-82481768 |
| --- | --- |

企业应急电话：

电子邮件地址：

技术说明书编码:

第二部分 成分/组成信息

√ 纯品　　　　　　　　　　　　混合物

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 磷酸三丁酯 |  | 126-73-8 |

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入

健康危害：本品体外对人红细胞、血浆中胆碱酯酶有轻度抑制作用。 人经口约100ml，可引起呼吸困难、抽搐、麻痹、昏睡等症状。对皮肤有刺激作用。蒸气和雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用。

环境危害：对环境有害。

燃爆危险：可燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

吸　　入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

食　　入：饮足量温水，催吐。用1:5000高锰酸钾溶液洗胃。口服活性碳，导泻。每5分钟给服一片阿托品，直到感觉口干为止。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：遇明火、高热可燃。受热分解产生有毒的氧化磷烟气。

有害燃烧产物：一氧化碳、氧化磷。

灭火方法：用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动：根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。消除所有点火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或其它不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用干石灰(CaO)或苏打灰(Na2CO3)中和。用泵转移至槽车或专用收集器内。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿连衣式防毒衣，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

| MAC(mg/m3): 未制定标准 | PC-TWA（mg/m3）: 未制定标准 |
| --- | --- |
| PC-STEL（mg/m3）: 未制定标准 | TLV-C(mg/m3): - |
| TLV-TWA(mg/m3): 0.2ppm | TLV-STEL(mg/m3): |

监测方法：无资料。

工程控制：生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿连衣式防毒衣。

手 防 护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色、无味粘稠液体。

| pH值: 无资料 | 熔点(℃): -80 |
| --- | --- |
| 沸点(℃): 289 | 相对密度(水=1): 0.98 |
| 相对蒸气密度(空气=1): 9.2 | 饱和蒸气压(kPa): 2.67(20℃) |
| 临界压力(MPa): 无资料 | 辛醇/水分配系数: 2.5～4.0 |
| 闪点(℃): 146 | 引燃温度(℃): 410 |
| 爆炸下限[％(V/V)]: 无资料 | 爆炸上限[％(V/V)]: 无资料 |

溶解性：溶于水，溶于多数有机溶剂。

主要用途：用作溶剂, 还常作为硝基纤维素、醋酸纤维素、氯化橡胶和聚氯乙烯的增塑剂, 稀有金属的萃取剂等, 也用作热交换介质。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂、强酸、强碱。

避免接触的条件：受热。

聚合危害：不聚合

分解产物：氧化磷。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：大鼠，大剂量经口或腹腔内注射，引起衰弱、肺水肿、颤搐等；吸入1.34mg/L，6h，对皮肤和呼吸道有剧烈的刺激作用。

LD50：

| 大鼠经口LD50(mg/kg): 3000 | 小鼠经口LD50(mg/kg): 1189 |
| --- | --- |
| 兔经皮LD50(mg/kg): >3100 |  |

LC50：

刺激性：

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

半数致死浓度LC50：5-9mg/l/96h(鱼)

生物降解性：

非生物降解性：

其他有害作用：无资料。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃处置方法：根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：无资料

UN编号：无资料

包装类别：无资料

包装标志：

包装方法：无资料。

运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品、等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
　　中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九界全国人大常委会第二十八次会议通过)；
　　中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九界全国人大常委会第二十四次会议通过)；
　　中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)。

第十六部分 其他信息

填表时间：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：