化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：α,α,α-三氯甲苯；三氯化苄

化学品英文名：alpha,alpha,alpha-trichlorotoluene；benzyl trichloride

企业名称：西陇化工股份有限公司

生产企业地址：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号

| 邮 编: 515064 | 传 真: 0754-82481768 |
| --- | --- |

企业应急电话：

电子邮件地址：

技术说明书编码:

第二部分 成分/组成信息

√ 纯品　　　　　　　　　　　　混合物

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| α,α,α-三氯甲苯 |  | 98-07-7 |

第三部分 危险性概述

危险性类别：第8.3类 其它腐蚀品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：吸入、摄入或经皮吸收有毒。对眼睛、皮肤、粘膜均有腐蚀性。吸入蒸气会产生咳嗽、呼吸困难、肺水肿，重者死亡。误服，可引起恶心、呕吐、腹痛。

环境危害：对大气可造成污染。

燃爆危险：可燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15分钟。如有不适感，就医。

吸　　入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食　　入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。受高热分解放出有毒的气体。流速过快，容易产生和积聚静电。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。遇潮时对大多数金属有腐蚀性。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物：一氧化碳、氯化氢。

灭火方法：用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动：根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服。作业时使用的所有设备应接地。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。严禁用水处理。小量泄漏：用干燥的砂土或其它不燃材料覆盖泄漏物。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。在清除液体和蒸气前不能进行焊接、切割等作业。避免产生烟雾。避免与氧化剂接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

| MAC(mg/m3): 未制定标准 | PC-TWA（mg/m3）: 未制定标准 |
| --- | --- |
| PC-STEL（mg/m3）: 未制定标准 | TLV-C(mg/m3): 0.8 |
| TLV-TWA(mg/m3): | TLV-STEL(mg/m3): |

监测方法：无资料。

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手 防 护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色至淡黄透明液体，有特殊臭味。

| pH值: 无资料 | 熔点(℃): -7 |
| --- | --- |
| 沸点(℃): 221 | 相对密度(水=1): 1.38 |
| 相对蒸气密度(空气=1): 6.77 | 饱和蒸气压(kPa): 0.133(40℃) |
| 临界压力(MPa): 无资料 | 辛醇/水分配系数: 2.92 |
| 闪点(℃): 97 | 引燃温度(℃): 210.56 |
| 爆炸下限[％(V/V)]: 2.1 | 爆炸上限[％(V/V)]: 6.5 |

溶解性：不溶于水，溶于乙醇、苯、乙醚、等。

主要用途：用作染料及其它有机合成的原料。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂。

避免接触的条件：潮湿空气。

聚合危害：不聚合

分解产物：氯化氢。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：

LD50：

| 大鼠经口LD50(mg/kg): 1300 | 小鼠经口LD50(mg/kg): 702 |
| --- | --- |
| 兔经皮LD50(mg/kg): 4000 |  |

LC50：

| 大鼠吸入LC50(mg/m3): 150(2h) | 小鼠吸入LC50(mg/m3): 60(2h） |
| --- | --- |

刺激性：

家兔经皮：开放性刺激试验，10mg/24小时，重度刺激；20mg/24小时

家兔经眼：开放性刺激试验，50μg ，重度刺激；50μg/24小时，重

致突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌10μg/皿。细胞遗传学分析：大鼠吸入1ppm/6h/4周（间歇）。DNA损伤：人细胞100μg/L。DNA修复：枯草杆菌2600 nmol/皿。

致癌性：IARC致癌性评论：对动物致癌性证据充分，对人致癌性证据不足。

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

生物降解性：

土壤半衰期-高（小时）：0.05

土壤半衰期-低（小时）：0.00305

空气半衰期-高（小时）：1737

空气半衰期-低（小时）：173.7

地表水半衰期-高（小时）：0.05

地表水半衰期-低（小时）：0.00305

地下水半衰期-高（小时）：0.05

地下水半衰期-低（小时）：0.00305

水相生物降解-好氧-高（小时）：168

水相生物降解-好氧-低（小时）：24

水相生物降解-厌氧-高（小时）：672

水相生物降解-厌氧-低（小时）：96

非生物降解性：

光解最大光吸收-高（纳米）：274

光解最大光吸收-低（纳米）：225

空气中光氧化半衰期-高（小时）：1737

空气中光氧化半衰期-低（小时）：173.7

一级水解半衰期（小时）：0.00305

其他有害作用：该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃处置方法：建议用焚烧法处置。把倒空的容器归还厂商或在规定场所掩埋。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：83011

UN编号：2226

包装类别：Ⅱ类包装

包装标志：腐蚀品

包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品、等混装混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
　　中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九界全国人大常委会第二十八次会议通过)；
　　中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九界全国人大常委会第二十四次会议通过)；
　　中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)；
　　危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院第52次常务会议通过)；
　　安全生产许可证条例(2004年1月7日国务院第34次常务会议通过)；
　　常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92)；
　　危险化学品名录。

第十六部分 其他信息

填表时间：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：