化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：钼粉

化学品英文名：molybdenum

企业名称：西陇化工股份有限公司

生产企业地址：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号

| 邮 编: 515064 | 传 真: 0754-82481768 |
| --- | --- |

企业应急电话：

电子邮件地址：

技术说明书编码:

第二部分 成分/组成信息

√ 纯品　　　　　　　　　　　　混合物

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 钼粉 |  | 7439-98-7 |

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入

健康危害：对眼睛、皮肤有刺激作用。在钼金属提炼工厂中部分工人出现尘肺病变，有自觉呼吸困难、全身疲倦、头晕、胸痛、咳嗽等。

环境危害：对环境有害。

燃爆危险：可燃，其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。如有不适感，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

吸　　入：脱离现场至空气新鲜处。如有不适感，就医。

食　　入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：其粉体遇高热、明火能燃烧甚至爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。

有害燃烧产物：氧化钼。

灭火方法：用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。用洁净的无火花工具收集泄漏物，置于一盖子较松的塑料容器中，待处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氟、酸类接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氟、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

| MAC(mg/m3): - | PC-TWA（mg/m3）: 6[按Mo计] |
| --- | --- |
| PC-STEL（mg/m3）: 15*[按Mo计] | TLV-C(mg/m3): - |
| TLV-TWA(mg/m3): 10[按Mo计] | TLV-STEL(mg/m3): |

监测方法：硫氰酸盐分光光度法；等离子体发射光谱法。

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿密闭型防毒服。

手 防 护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：灰黑色粉末。

| pH值: 无意义 | 熔点(℃): 2610 |
| --- | --- |
| 沸点(℃): 5560 | 相对密度(水=1): 10.2 |
| 相对蒸气密度(空气=1): 无资料 | 饱和蒸气压(kPa): 0.133(3102℃) |
| 临界压力(MPa): 无意义 | 辛醇/水分配系数: 无资料 |
| 闪点(℃): 无意义 | 引燃温度(℃): 无资料 |
| 爆炸下限[％(V/V)]: 无资料 | 爆炸上限[％(V/V)]: 无资料 |

溶解性：不溶于水，溶于盐酸、硫酸、硝酸。

主要用途：用于冶炼特种钢、耐热耐酸合金、电工器材、玻璃、陶瓷、颜料及化学工业。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：氟、酸类。

避免接触的条件：

聚合危害：不聚合

分解产物：氧化钼。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：

LD50：

LDL0: 6.1（大鼠经口）

LC50：

刺激性：

致突变性：细胞遗传学分析：大鼠吸入19500μg/m3。

致畸性：大鼠交配前30周，孕后1-20天，经口给予最低中毒剂量（TDL0）5800 ug/kg，致肌肉骨骼系统发育畸形。

致癌性：美国工业卫生会议（ACGIH）： 动物致癌物。

其 他：大鼠经口最低中毒剂量（TDL0）：6050μg/kg(雌性交配前35周)，植入前和后死亡率增加，肌肉骨骼系统发育异常。大鼠经口最低中毒剂量
（TDL0）：5800μg/kg（雌性交配前30周/孕1～20天），肌肉骨骼系统发育异常。小鼠经口最低中毒剂量（TDL0）：448mg/kg(多代)，有胚胎毒性，引起死胎。

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

生物降解性：

非生物降解性：

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃处置方法：若可能，回收使用。或用安全掩埋法处置。若可能，重复使用容器或在规定场所掩埋。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：无资料

UN编号：无资料

包装类别：无资料

包装标志：

包装方法：无资料。

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与活泼非金属、酸类、食用化学品、等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。公路运输时要按规定路线行驶。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
　　中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九界全国人大常委会第二十八次会议通过)；
　　中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九界全国人大常委会第二十四次会议通过)；
　　中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)；
　　工作场所有害因素职业接触限值(GBZ 2-2002)。

第十六部分 其他信息

填表时间：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：